Ćwiczenie nr 7 - Wyznaczanie gęstości ciał stałych

INSTRUKCJA

Cel ćwiczenia:

Wyznaczenie gęstości ciała stałego za pomocą różnych metod.

Zagadnienia wstępne:

- Prawo Archimedesa.

- Ciężar ciała.

- Masa ciała.

- Gęstość ciała.

- Siłomierz.

- Waga laboratoryjna.

- Suwmiarka.

- Przyspieszenie ziemskie.

Przyrządy:

- menzurki,

- siłomierz

- waga laboratoryjna,

- suwmiarka

- kilka ciał.

Przebieg ćwiczenia:

  - Zapoznać się pierwszych działaniem siłomierza, suwmiarki i wagi laboratoryjnej.

  - Przeprowadzić pomiar ciał zadanych przez prowadzącego.

  - Najpierw wyznaczamy masę ciał za pomocą wagi laboratoryjnej.

  - Pomiar przeprowadzić pięciokrotnie.

  - Wyniki pomiarów notujemy w tabelce pomiarowej.

  - Następnie wyznaczamy objętość.

  - Dla ciał foremnych mierzymy ich krawędzie i obliczamy objętość za pomocą wzorów matematycznych.

  - Dla ciał nieforemnych potrzebny jest siłomierz i menzurka z cieczą o znanej gęstości.

  - Zawieszamy ciało na siłomierzu i odczytujemy ciężar Q.

  - Następnie zanurzamy ciało w cieczy i odczytujemy nowe wskazanie siłomierza Q’.

  - Pomiar przeprowadzić pięciokrotnie.

  - Wyniki pomiarów notujemy w tabelce pomiarowej.

Opracowanie wyników:

- Sporządzić tabelki pomiarowe według zamieszczonego w instrukcji wzoru.

- Obliczyć wartości średnie mierzonych wielkości.

- Obliczyć objętość brył foremnych za pomocą wzorów matematycznych.

- Obliczyć objętość brył nieforemnych za pomocą prawa Archimedesa.

- Wyprowadzić wzór na gęstość wiedząc że:

m=Qg

Q=mg

V=Q−Q'ρcieczyg

ρciala=mV

- Obliczyć gęstość zadanych ciał.

- Przeprowadzone obliczenia zamieścić w sprawozdaniu.

- Przeprowadzić analizę błędów (błąd pojedynczego pomiaru, odchylenie średnie).

- Wnioski wysnute z przeprowadzonego ćwiczenia zamieścić w sprawozdaniu.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- Część teoretyczna

- Cel i opis doświadczenia

- Rysunek przyrządu

- Szkice badanych ciał

- Opracowanie wyników

- Porównać wyniki z danymi tablicowymi

- Własne wnioski

UWAGA!!!  Sprawozdanie powinno być napisane za pomocą programu komputerowego np. MS WORD

Tabelka pomiarowa dla ciał foremnych

| Lp | a | b | c | masa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] | [m] | [kg] |
| średnia |  |  |  |  |

Tabelka pomiarowa dla gęstości brył nieforemnych

| Lp. | Q | Q’ |
| --- | --- | --- |
|  | [N] | [N] |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| średnia |  |  |

Tabelka pomiarowa zbiorcza

| Ciało | ρmierzone | ρtablicowe |
| --- | --- | --- |
|  | [kg/m3] | [kg/m3] |